Допуски и технические измерения.

02.05.2026г.

Конспект по теме «Размеры: номинальный, действительный. Предельные размеры. Отклонения размеров: верхние и нижние»
1. Основные виды размеров

1.1. Номинальный размер (Dн или dн)

• это основной размер, определённый конструктором при проектировании и указанный на чертеже;
• служит началом отсчёта отклонений;
• получается расчётом на прочность, жёсткость или из конструктивных соображений;
• округляется до ближайшего значения из стандартного ряда размеров (ГОСТ 6636-69).

Пример: на чертеже указан диаметр вала ∅50 мм — это номинальный размер.

1.2. Действительный размер (Dд или dд)

• размер, установленный измерением с допустимой погрешностью;
• всегда отличается от номинального изза неизбежных погрешностей изготовления и измерения;
• должен находиться в пределах допустимых отклонений.

Пример: при измерении вала получен размер 49,98 мм — это действительный размер.

2. Предельные размеры.
Предельные размеры — два предельно допустимых размера элемента, между которыми должен находиться или которым может быть равен действительный размер годной детали.

Различают:
Наибольший предельный размер (Dmax или dmax) — максимально допустимый размер элемента.
Наименьший предельный размер (Dmin или dmin) — минимально допустимый размер элемента.
Условие годности детали:D min ≤ Dд ≤D max
​
Пример для вала ∅50:

• D max​ = 50,02 мм;
• D min = 49,96 мм;
• годная деталь: 49,96 ≤ Dд ≤ 50,02.

3. Отклонения размеров
Отклонение — алгебраическая разность между размером (действительным или предельным) и соответствующим номинальным размером.

3.1. Верхнее отклонение (ES или es)

• разность между наибольшим предельным и номинальным размерами:

• ES = Dmax – Dн (для отверстия)

• es = dmax – dн (для вала)

• может быть положительным, отрицательным или равным нулю.

3.2. Нижнее отклонение (EI или ei)

• разность между наименьшим предельным и номинальным размерами:
• EI = Dmin – Dн (для отверстия)
• ei = dmin – dн (для вала)
• также может быть положительным, отрицательным или нулевым.

Пример расчёта отклонений для вала ∅50 
−0,04
+0,02
​
:
• номинальный размер dн = 50,00 мм;
• верхнее отклонение es=+0,02 мм (dmax = 50,02 мм);
• нижнее отклонение ei=−0,04 мм (dmin = 49,96 мм).

4. Допуск размера (T)
Допуск — разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или алгебраическая разность между верхним и нижним отклонениями:

T=Dmax – Dmin = ES − EI(для отверстия)
T=dmax – dmin = es − ei(для вала)

Значение допуска:

• характеризует точность изготовления;
• определяет допустимый диапазон разброса действительных размеров;
• чем меньше допуск, тем выше требуемая точность.

Пример: для вала ∅50 
−0,04
+0,02:
Td = es−e i= 0,02−(−0,04) = 0,06 мм

5. Графическое изображение полей допусков
Для наглядности используют схему полей допусков:
• номинальный размер принимается за начало отсчёта (нулевая линия);
• положительные отклонения откладываются вверх от нулевой линии;
• отрицательные отклонения — вниз;
• поле допуска изображается в виде прямоугольника между линиями верхнего и нижнего отклонений.

6. Применение в сварочном производстве
Почему сварщику важно знать эти понятия:
• при сборке конструкций необходимо обеспечить соответствие размеров деталей допускам;
• термические деформации при сварке могут выводить размеры за пределы допусков;
• контроль размеров сварных конструкций выполняется с учётом предельных отклонений;
• правильная подготовка кромок (зазоры, углы скоса) задаётся номинальными размерами с допусками;
• при ремонте сваркой важно восстановить размеры в пределах допусков.

Примеры контроля:

• проверка зазора между свариваемыми кромками (номинальный размер с допуском);
• контроль катета сварного шва (номинальное значение и допустимые отклонения);
• проверка прямолинейности и плоскостности сварных конструкций.

7. Нормативные документы
Основные стандарты, регламентирующие допуски и посадки:

• ГОСТ 25346-2013 — Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды

допусков и основных отклонений;
• ГОСТ 25347-2013 — Поля допусков и рекомендуемые посадки;
• ГОСТ 6636-69 — Нормальные линейные размеры.

Краткий итог:
Номинальный размер — расчётный размер на чертеже.
Действительный размер — полученный измерением.
Предельные размеры (Dmax, Dmin) — границы допустимых значений.
Верхнее и нижнее отклонения — разности между предельными и номинальным размерами.
Допуск — диапазон допустимых отклонений (T=ES−EI или T=es−ei).
Знание этих понятий позволяет сварщику правильно выполнять сборку, контролировать качество сварных конструкций и обеспечивать их соответствие требованиям чертежей и стандартов.