Электорматериаловедение.

02.05.2026г.

Конспект по теме «Классификация материалов по магнитным свойствам»
Классификация материалов по магнитным свойствам

1. Введение

Все материалы, находясь в магнитном поле, обладают определенными магнитными свойствами, которые обусловлены внутренними формами движения электрических зарядов.

По характеру взаимодействия с внешним магнитным полем все электроматериалы подразделяются на немагнитные и магнитные.

Немагнитные материалы не взаимодействуют с магнитным полем, т.е. не приобретают магнитных свойств при воздействии на них магнитного поля.

Магнитные материалы обладают способностью намагничиваться. В изолированном атоме электроны вращаются вокруг ядра с определенным орбитальным моментом. Одновременно электроны вращаются вокруг своих осей со спиновыми магнитными моментами. Орбитальные и спиновые магнитные моменты, суммируясь, образуют магнитный момент атома. Магнитные свойства атома определяются в основном магнитными свойствами электрона, так как магнитный момент электронной оболочки атома приблизительно в 1000 раз больше магнитного момента атомного ядра.

Так как электроны с правым и левым вращениями имеют различное направление магнитных моментов, то суммарный магнитный момент атома может быть равен нулю или отличен от него.

Материалы с разной электронной структурой атомов обладают разными магнитными свойствами.

По силе взаимодействия с магнитным полем все материалы подразделяют на слабомагнитные (диамагнетики, парамагнетики) и сильномагнитные (ферромагнетики, антиферромагнетики, ферримагнетики).

Сила взаимодействия вещества с магнитным полем оценивается безразмерной величиной - магнитной восприимчивостью

(3)

где М - намагниченность вещества под действием магнитного поля, А/м; Н-напряженность магнитного поля, А/м.

2. Основные группы материалов

| Группа | Описание | Примеры | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Диамагнетики | Слабо выталкиваются из магнитного поля. | Медь, золото, вода, висмут | Научные исследования, защита от полей |
| Парамагнетики | Слабо притягиваются к магнитному полю | Алюминий, платина, магний | Электроника, датчики |
| Ферромагнетики | Сильно притягиваются, сохраняют намагниченность | Железо, никель, кобальт | Постоянные магниты, трансформаторы |
| Антиферромагнетики | Магнитные моменты компенсируют друг друга | Оксид марганца, оксид никеля | Физика твёрдого тела, электроника |
| Ферримагнетики | Сходны с ферромагнетиками, но с меньшей намагниченностью | Ферриты, магнетит | Магнитные сердечники, антенны |

3. Краткая характеристика каждой группы

- Диамагнетики

- Не имеют собственного магнитного момента.

- В магнитном поле создают слабое поле противоположного направления.

- Практически не используются в технике для магнитных целей.

- Парамагнетики

- Имеют нескомпенсированные магнитные моменты.

- В магнитном поле ориентируются по направлению поля.

- Эффект проявляется только при наличии внешнего поля.

- Ферромагнетики

- Обладают спонтанной намагниченностью.

- Сохраняют магнитные свойства после снятия поля (постоянные магниты).

- Используются в электротехнике, электронике, машиностроении.

- Антиферромагнетики

- Магнитные моменты соседних атомов направлены противоположно.

- Суммарная намагниченность равна нулю.

- Применяются в научных исследованиях и специальных устройствах.

- Ферримагнетики

- Магнитные моменты подрешёток не полностью компенсируются.

- Обладают значительной намагниченностью.

- Широко применяются в радиотехнике и вычислительной технике.

4. Заключение

Понимание магнитных свойств материалов важно для выбора их в различных областях техники и науки. Классификация позволяет прогнозировать поведение вещества в магнитном поле и оптимально использовать его свойства.